Міністерствоосвіти і науки України

Національний університет „Львівська політехніка”

Кафедра ЕОМ

Лабораторна робота №2

З дисципліни:”Комп’ютерні системи”

На тему:” Ознайомлення з основними конструкціями мови моделювання System C

”

Виконав: ст.гр. КІ-32

Залевський  Н.Б. Прийняв: Козак Н.Б.

Львів 2020

МЕТА РОБОТИ

Ознайомлення з основними конструкціями мови моделювання System C.

Завдання до лабораторної роботи №2

Вхідні дані:

Реалізувати модулі S1 та S2, разом з логікою їх функціонування згідно варіанту, провести послідовне з’єднання S1 та S2 ініціалізувати необхідні порти на S1. На вхід S2 подати вихідні порти модуля S1. До кожного модуля заводиться зовнішній вхідний для всіх сигнал синхронізації CLK. Результати подати на модуль Display для відображення.

Завдання по реалізації модуля «S1». Номер варіанту (1 - 5) визначається як остача від ділення на 5 номера в списку журналу:

Номер варіанту – 2

S1: 2 вихідних порта sum, f1

sum = X + Y;

f1 = (X xor Y) – (X << 1);

S2: Обчислити r1 = XOR (a,  b) , r2 = NOT( XOR(a, b));

Рис.1. Результат роботи програми

Лістинг

#include "systemc.h"

#include <iostream>

#include <cmath>

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

SC_MODULE(S1)

{

sc_in <sc_uint<16>> X, Y;

sc_out <sc_uint<16>> sum, f1;

sc_event delay;

void do_delay() { delay.notify(20, SC_NS); }

void do_add()

{

sum.write(X.read() + Y.read());

}

void do_xor()

{

//(X xor Y) – (X << 1);

f1.write((X.read() ^ Y.read()) - (X.read() << 1));

}

SC_CTOR(S1)

{

SC_METHOD(do_delay);

sensitive << X << Y;

SC_METHOD(do_add);

sensitive << delay;

SC_METHOD(do_xor);

sensitive << delay;

}

};

SC_MODULE(S2)

{

sc_in <sc_uint<16>> A, B;

sc_out <sc_uint<16>> r1;

sc_out <sc_uint<32>> r2;

sc_event delay;

void do_delay() { delay.notify(20, SC_NS); }

void do_xor()

{

r1.write(A.read() ^ B.read());

}

void do_not()

{

r2.write(~(A.read() ^ B.read()));

}

SC_CTOR(S2)

{

SC_METHOD(do_delay);

sensitive << A << B;

SC_METHOD(do_xor);

sensitive << delay;

SC_METHOD(do_not);

sensitive << delay;

}

};

int main(int argc, char** argv)

{

sc_signal <sc_uint<16>> A, B, SUM, F, R1;

sc_signal <sc_uint<32>> R2;

A = 13;

B = 5;

S1 a("S1");

S2 b("S2");

a(A, B, SUM, F);

b(A, B, R1, R2);

sc_start(300, SC_NS);

cout << "Result SUM: " << SUM.read() << endl;

cout << "Result F: " << F.read() << endl;

cout << "Result R1: " << R1.read() << endl;

cout << "Result R2: " << R2.read() << endl;

_getch();

return 0;

}